东南大学自动化学院

# 《电机与电力电子技术》实验

单相半波

实验次数：第6次

姓    名：邹滨阳                学    号： 08022305

- TCA785的应用

- 数字触发器

- 实验内容

实验原理图：

波形图：

（1）α=0°

（2）α=28.8°

（3）α=75.6°

（4）α=97.2°

（5）α=136.8°

示波器测得Ud和通过α算出的Ud如下表所示：

| α/° | 0 | 28.8 | 75.6 | 97.2 | 136.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud/V | 32 | 30 | 18 | 14 | 4 |
| 0.45U2(1+cosα)/2 | 31.5 | 29.55 | 19.67 | 13.78 | 4.27 |

实验值和理论值较为接近，说明测量得较为准确